Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci  Rastislavice   dňa ................

VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci  Rastislavice     dňa .................

VZN nadobúda účinnosť dňa : 01.01.2010

Obecné zastupiteľstvo obce Rastislavice. na základe ust. §  36 ods. 9 písm. c)   zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach   v nadväznosti na ust. § 4 ods. 3 písm. g)  zákona SNR č. 369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v znení neskorších právnych predpisov   v  y  d  á  v  a

t o t o

VŠEOBECNE    ZÁVÄZNÉ    NARIADENIE

č. 2/2009

o  zneškodňovaní obsahu žúmp

§ 1

Všeobecné ustanovenia

(1) Toto nariadenie upravuje povinnosti prevádzkovateľov žúmp v katastrálnom území obce Rastislavice pri odvádzaní odpadových vôd z nehnuteľností do žúmp a ich zneškodňovaní.

§ 2

Stavba a prevádzka žumpy

(1) Žumpa je podzemná vodotesná nádrž bez odtoku určená na akumuláciu odpadových vôd z domácností.

(2) Žumpa sa buduje tam, kde nie je možné pripojenie na verejnú kanalizáciu avšak musí byť umiestnená tak, aby umožňovala výhľadové pripojenie stavby na verejnú kanalizáciu (ust. § 11 ods. 2 a 3 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).

(3) Odpadová voda odvádzaná do žúmp nie je, na rozdiel od kalu zo septikov,  komunálnym odpadom a nevzťahuje sa naň režim zberu, a zneškodňovania komunálnych a drobných stavebných odpadov (ust. § 39 ods. 7 zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a zákon č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov).

(4) Stavba žumpy musí zodpovedať príslušným všeobecne záväzným právnym predpisom a  technickým normám.

(5) Prevádzkovateľ žumpy je povinný vybudovať a prevádzkovať žumpu tak, aby nedochádzalo k  únikom odpadových vôd zo žumpy do okolia a k ohrozovaniu alebo poškodzovaniu zdravia obyvateľov alebo životného prostredia.

(6) Dno a steny žumpy musia byť vodotesné – nepriepustné, tak aby odpadová voda nepresakovala do okolitého prostredia a neznečisťovala ho.

(7) Umiestnenie žumpy  na pozemku musí umožňovať prístup k žumpe za účelom jej vyprázdňovania.

(8) Najmenšia vzdialenosť žumpy od studne individuálneho zásobovania vodou musí zodpovedať  príslušnými slovenským technickým normám.

(9) Do žúmp nie je možné odvádzať zrážkovú vodu (ust. § 11 vyhl. MŽP SR č. 532/2002 Z.z.).

(10) Prevádzkovateľ žumpy musí zabezpečiť vyprázdňovanie žumpy v intervaloch primeraných kapacite žumpy na vlastné náklady prostredníctvom oprávnených právnických, alebo fyzických osôb.

(11) Prevádzkovateľ žumpy je povinný predložiť na požiadanie kontrolnému orgánu obce mesta doklad o spôsobe zhodnotenia, alebo zneškodnenia odpadových vôd zo žumpy.

(12) Zakazuje sa vypúšťať obsah žúmp do povrchových vôd a do podzemných vôd (ust. § 36 ods. 12 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších právnych predpisov).

§ 3

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Na tomto nariadení sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo obce Rastislavice dňa  30.11.2009

(2) Zmeny a doplnenia tohto nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce  Rastislavice

(3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom  01.01.2010

V Rastislaviciach  dňa  ..................................

..........................................

Ing. Peter Bekéni

starosta obce